Objetivo

- Encender-Apagar lámparas mediante control remoto y monitorear el estado de dichas lámparas.

- Utilizar el microcontrolador QY4A para monitorear el estado de las lámparas, y estos estados mostrarlos en un display LCD (20x4, bus de datos 8bits).

Introducción

El trabajo tiene como fin controlar a distancia el encendido-apagado de las luces de un hogar, ya que en una casa se encuentran obstáculos para la señal (paredes, puertas, muebles, etc.) se utiliza módulos de radiofrecuencia (RF) tanto para el transmisor como para el receptor.

Con este proyecto se familiariza uno con la transmisión inalámbrica mediante RF, con el armado de antenas para dichos módulos, con la parte de potencia para controlar las lámparas (conectadas a la red 220VAC) y con la toma de los datos que entrega los integrados para llevarlos a la entrada del microcontrolador (QY4A) y así mostrar dichos datos en un display LCD.

Módulos RF y los integrados utilizados con dichos módulos

Para la transmisión-recepción de RF se utiliza los módulos TWS-418 y RWS-418 (418Mhz) muy pequeños y de bajo costo,  y los IC HT12E-HT12D para la codificación-decodificación de la señal RF.

Transmisor y Receptor TWS-418 y RWS-418: El módulo transmisor viene ya ajustado en una frecuencia, que es 418Mhz. Está listo para su uso. Sólo se debe colocar una antena (de la longitud indicada), conectarle la alimentación y comenzar a enviarle datos. Para facilitar la transmisión de datos codificados, existe un codificador que es el Holtek HT12E, que también es de un precio relativamente bajo, comparado con un microcontrolador, por eso se lo utilizo.

| Pin Out |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | Datos Entrada |  |
| 3 | Vcc |  |
| 4 | Antena |  |

El motivo por el cual usar estos modulos de RF es por su mayor distancia entre Tx-Rx comparadados con la transmision por Infrarrojo, en este caso, según la hoja de dato del fabricante se logra un alcance de 20m, pero esto depende mucho de las condiciones del ambiente y la antena.

El transmisor listado se comunica con receptor de la misma frecuencia, que también vienen en un valor predeterminado 418 MHz (RWS-418). No requiere componentes externos para recibir la señal, simplemente una antena adecuada a dicha frecuencia. Para decodificar la señal que llega a este receptor se puede utilizar el decodificador Holtek HT12D.

| Pin Out |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | Datos Salida |  |
| 3 | Salida |  |
| 4 | Vcc |  |
| 5 | Vcc |  |
| 6 | GND |  |
| 7 | GND |  |
| 8 | Antena |  |

Integrados HT12E - HT12D: Este juego de integrados codifica y decodifica una palabra de 12 bits, compuesta por una dirección de 8 bits y una sección de datos de 4 bits. Con esta cantidad de bits se pueden comandar 256 dispositivos diferentes, enviándoles hasta 16 comandos distintos a cada uno.

Transmision: Los pines 1 a 8 eligen la dirección (que tendría que ser igual en el transmisor y receptor para lograr comunicación), en este caso conectadas todas a masa, los pines 10 a 13 son los datos que se desean enviar, serian las llaves de encendido-apagado de cada lampara, el pin  14 controla el envío (al dejarla en estado bajo transmite, esta a 0 para poder transmitir constantemente), los pines 15 y 16 necesita ser conectada a una resistencia para generar la señal de clock interna, el pin 17 es la salida de datos, que debe ser conectada al módulo de transmisión.

Recepcion: Nuevamente, los pines  1 a 8 eligen la dirección (que tendría que ser igual en el transmisor y receptor para lograr comunicación), los pines  10 a 13 son los datos recibidos, el pin 14 deberá ser conectada a la salida del módulo de recepción de RF, los pines 15 y 16 necesitan ser conectadas a una resistencia para generar la señal de clock interna, el pin 17 dice si la recepción fue correcta o no, en este caso siempre va a estar encendido el LED indicando transmision, se apaga momentaneamente cuando recibe el dato.

En ambos integrados entre los pines 15 y 16 deben tener una resistencia de un determinado valor para poder generar la señal de clock, según la hoja de datos, realizo los siguientes procedimientos para calcularlas:

- Tomo la grafica del HT12D (decodificador) porque al estar conectado al display y al QY4A todos trabajan a 5V, entonces con este dato me voy a la grafica y eligo una resistencia comercial de 33KΩ.

Lo que me da una frecuencia aproximadamente de 212,5Khz.

- Con la ecuacion que esta en la hoja de dato obtengo la otra frecuencia, del HT12E

fOSCDHT12D≅50·fOSCEHT12E

fOSCEHT12E≅212,5Khz50≅4,25Khz

- Luego con la grafica del HT12E y con la frecuencia de 4,25Khz y con una tension de 5V se obtiene una resistencia muy proxima a 680KΩ. Aclaracion: Con este valor calculado de frecuencia y tension, yo probe ultizar una pila de 12V y se obtuvieron los mismos resultados satifactorios  que con 5V.

Antenas

Ambos modulos trabajan a una frecuencia de 418Mhz, entonces se tiene que calcular la longitud de onda (𝝀) a partir de esta frecuencia:

λ= cF=300F(Mhz)=300418≅0,72m

Teniendo la longitud de la onda, calculo la antena para ½ y un ¼ de onda:

- Para 𝝀/2: 36cm el tamaño de la antena

- Para 𝝀/4: 18cm el tamaño de la antena

Primeramente hice 2 pruebas, que consistia en usar como antenas cables de esos tamaños calculados, ambos valores daban una buena transmision, el inconveniente de usas cables de estas dimensiones eran que se caian y quedaban “anti-estetico” en la placa.

Luego de estas 2 antenas (cable) busque informacion para realizar las antenas en PCB, como las que tienen los controles remotos de alarmas de automoviles.

Se recomienda hacer antenas en pcb con distancias entre pistas de ancho de 1mm (o un poco superior) y separacion entre pistas de 2mm, tambien realice dos pruebas con antenas en PCB, para 𝝀/2 y para 𝝀/4, para la primera antena no tuve inconvenientes, para la segunda la transmision no se realizaba bien, o a veces dejaba de transmitir, entonces las antenas realizadas en PCB fueron de 𝝀/2 para el proyecto.

Llave conmutada y relees

Las salidas del HT12D se conectan a una compuerta XOR para simular una llave conmutada. Se utilizan las llaves conmutadas en un hogar cuando se quiere apagar-encender una lámpara desde lugares distintos, es decir mediante distintos interruptores. En este caso decidí colocar estas llaves (XOR) pensando en una posible falla en los circuitos de RF, en caso de ser así, las lámparas se las podrían controlar manualmente. No se utilizo el microcontrolador debido a que el QY4A tiene todo sus pines ocupados. Pero en el caso de tener un micro con más pines, es factible hacerlo. En mi caso me salía más económico comprar la compuerta XOR que un microcontrolador con más pines, por eso tome la dedición de usar la compuerta.

Del esquema anterior se puede observar que si las llaves están ambas en la misma posición   (1-1 o 2-2) la lámpara permanece apagada, en cambio si están en posiciones opuestas la lámpara se enciende, con estos datos se puede armar una tabla de estados:

| Posición |  | Lámpara |
| --- | --- | --- |
| Llave 1 | Llave 2 |  |
| 1 | 1 | Apagada |
| 1 | 2 | Encendida |
| 2 | 1 | Encendida |
| 2 | 2 | Apagada |

Comparando esta tabla de estado con la tabla de la compuerta XOR, son idénticas, por eso se utilizo esta compuerta para simular la llave conmutada.

Para la parte del control de las lámparas, se utiliza el integrado ULN2803, que es un arreglo de 8 Darlington, conectados a las salidas de las compuertas XOR, se utiliza este integrado para aumentar la corriente que hay en la salida de la compuerta. 4 de estos Darlington se conectan a relés, los cuales se conectan a las lámparas y a 220VAC. De esta forma las lámparas trabajan con VAC, mientras que el resto del circuito con VDC.

Se utiliza el ULN2803 en vez del ULN2003 (7 Darlington), ya que los otros 4 Darlingtons sobrantes, se los conecta a la entrada del microcontrolador  y así asegurar la corriente necesaria a la entrada del micro.

Las salidas del HT12D, entradas de la compuerta XOR, y salidas del ULN2803 se encuentran conectadas mediantes pull-up para asegurar una buena conmutación entre el estado ALTO y BAJO.

Funciones de los pines del micro

Cuatro pines de este están destinadas como entradas de información que proviene del ULN2803, estas indican los estados de cada lámpara, dependiendo de cuáles sean, se mostrara en un display LCD los estados.

Como la comunicación con el display es a través de un bus de 8bits, se tiene 8 pines como salidas, a su vez el display tiene pines de control RS (selección de registro) y E (habilita registro) entonces estos pines en el micro también son de salida, el pin RW (lectura/escritura) del display está conectado a GND, porque solo lo utilizo para escribir. En resumen, se tiene 10 pines de salida y 4 como entrada, como utilizo el micro QY4A, tengo todos los pines del puerto A y B ocupados.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pines Display |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | VCC | Vo (contraste) | RS | RW | E | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | resistencia a Vcc | GND |  |
|  |  |  | PTA4 | GND | PTA5 | PTB0 | PTB1 | PTB2 | PTB3 | PTB4 | PTB5 | PTB6 | PTB7 | PINES DEL MICRO SALIDA |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 4 | 15 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTA0 | PTA1 | PTA2 | PTA3 | Pines DEL MICRO ENTRADA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 12 | 9 | 8 |  |  |  |

Display LCD: Pines y funcionamiento

El fin de utilizar este display mostrando los estados seria para ubicarlos en el centro de un hogar e indicar por ejemplo que luz se encuentra encendida y si el usuario cree que no es necesario que este encendida, la apaga de forma remota y sin necesidad de ir hasta el lugar para ver si está o no encendida.

Entonces dependiendo si tiene un 0 o 1 en la entrada del micro, el display mostrara el resultado de eso.

El display LCD que utilizo es de 20 carácter por 4 líneas, conectado en modo de 8bits, el controlador interno que tiene es Hitachi 44780 (más común). En la siguiente tabla se explica la función de cada pin para esta clase de display LCD:

| Pin | Símbolo | Función |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vss | Tierra (0V) |  |
| 2 | Vdd | Alimentación +5V |  |
| 3 | Vo | Contraste |  |
| 4 | RS | Selector de Dato/Instrucción |  |
| 5 | R/W | Selector de Lectura/Escritura | 1:Lectura |
|  |  |  | 0: Escritura |
| 6 | E | Habilitación del módulo |  |
| 7 | DB0 | Bus de datos |  |
| 8 | DB1 |  |  |
| 9 | DB2 |  |  |
| 10 | DB3 |  |  |
| 11 | DB4 |  |  |
| 12 | DB5 |  |  |
| 13 | DB6 |  |  |
| 14 | DB7 |  |  |
| 15 | LED (+) | Ánodo del Led de luz de fondo |  |
| 16 | LED (-) | Cátodo del Led de luz de fondo |  |

Los 3 primeros pines son de alimentación, es fácil definir el contraste mediante la siguiente conexión:

Pines del 7 al 14: bus de datos, por donde mandaremos la información al LCD.

Pin 6: Enable habilita (1) o deshabilita (0) el módulo. Encendiéndolo y apagándolo le indicamos al LCD que vamos a realizar una operación sobre él y éste pasa a leer el resto de los pines para recibir la orden.

Pin  5: R/W indica si se va a hacer una operación de escritura (0) o lectura (1). Como solo voy a escribir, este pin está conectado a tierra.

El pin 4: RS selecciona el registro del LCD que vamos a usar, el LCD tiene dos registros de 8 bits, un registro de instrucciones (0) y otro de datos (1), seleccionando el de instrucciones indicamos al LCD que lo que hay en el bus de datos (pines desde 7 a 14) es una instrucción, y seleccionando el registro de datos indicamos al LCD que lo que tenemos en el bus de datos es un carácter cuyo destino es la DDRAM o la CGRAM que son las dos zonas de memoria del LCD.

La DDRAM (Data Display RAM) es una zona de memoria donde se almacenan los caracteres que se van a representar en la pantalla, su capacidad es de 80 caracteres, 20 por línea. Cada vez que se escribe un dato en ésta se apunta a la siguiente posición.

Las posiciones de los caracteres en la memoria cuando se usan 4 líneas de pantalla no son consecutivas, de la línea 1 pasa a la línea 3, cosa que tendremos que tener en cuenta si queremos escribir caracteres de manera secuencial.

| Posición en memoria de cada carácter en la pantalla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

En la CGRAM podemos dibujar nuestros propios caracteres, se pueden almacenar hasta 4 de 5x10 puntos y hasta 8 de 5x8 puntos.

La CGROM genera los caracteres disponibles para representar en la pantalla a partir de un código de 8 bits.

Cuando tengamos un 1 en el bit RS, los 8 bits del bus de datos representarán uno de los caracteres siguientes.

Con un 0 en RS tendremos que mandar uno de los siguientes comandos por los 8 bits del bus de datos.

Clear Display: Borra el módulo LCD y coloca el cursor en la primera posición (dirección 00).

Return Home: Coloca el cursor en la posición de inicio (dirección 00) y hace que el display comience a desplazarse desde la posición original. El contenido de la memoria RAM de datos de visualización (DD RAM) permanece invariable.

Entry Mode Set: Establece la dirección de movimiento del cursor y especifica si la visualización se va desplazando a la siguiente posición de la pantalla o no. Estas operaciones se ejecutan durante la lectura o escritura de la DDRAM o CGRAM. Para visualizar normalmente poner el bit S=0.

Display ON/OFF Control: Activa o desactiva al display (D), el mensaje aparece (se hace visible) cuando D = 1 y desaparece (invisible) cuando D = 0. El cursor aparece (es visible) cuando C = 1 y desaparece (invisible) cuando C = 0. Los datos contenidos en pantalla no se ven afectados por operaciones en este bit. Cuando B = 1 y C = 1 el cursor aparece alternando con el texto en ese segmento con la matriz con todos sus pixeles encendidos en intervalos regulares de 0,4 segundos. Cuando B = 1 y C = 0, obtenemos la activación de un cubo negro (todos los pixeles de la matriz activos) con intervalos regulares de 0,4 segundos. En resumen con B = 0 el cursor no parpadea y con B = 1 parpadea.

Cursor or Display Shift: Desplaza el cursor con respecto al mensaje hacia la derecha o izquierda sin la necesidad de escribir o leer datos del display. Esta función se emplea normalmente para modificar sólo algunos datos en pantalla evitándonos la necesidad de limpiarla (borrarla) y escribir nuevamente todo su contenido.

| S/C | R/L | Efecto |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Desplaza el cursor hacia la izquierda (disminuye el contador de direcciones en una unidad). |
| 0 | 1 | Desplaza el cursor hacia la derecha(aumenta el contador de direcciones en una unidad) |
| 1 | 0 | Desplaza el cursor, junto con el mensaje, hacia la izquierda. |
| 1 | 1 | Desplaza el cursor, junto con el mensaje, hacia la derecha. |

Function Set: Establece el tamaño del bus de datos (DL), número de líneas del display (N) y tipo de carácter (F).

DL: Establece el número de bits de interconexión. Los datos son transportados en 8 bits (DB7 - DB0) cuando DL = 1, y en 4 bits (DB7 - DB4) cuando DL = 0. Cuando los datos viajan en 4 bits, es preciso efectuar dos operaciones en vez de una. En una primera instancia viajan los bits más significativos y, en una última, viajan los menos significativos.

N: Establece el número de líneas de la pantalla, N= 1 pantalla de 4 líneas, N= 0 pantalla de 2 líneas.

F: Establece el tipo de matriz, F=1 Caracteres 5x10 puntos, 0 caracteres 5x8 puntos.

Set CGRAM ADDRESS: El módulo LCD además de tener definidos todo el conjunto de caracteres ASCII, permite al usuario definir 4 u 8 caracteres gráficos. La composición de estos caracteres se va guardando en una memoria llamada CGRAM con capacidad para 64 bytes. Cada carácter gráfico definido por el usuario se compone de 16 u 8 bytes que se almacenan en sucesivas posiciones de la CGRAM.

Set DDRAM ADDRESS: Los caracteres o datos que se van visualizando, se van almacenando en una memoria llamada DD RAM para de aquí pasar a la pantalla.

Read BUSY FLAG and ADDRESS: Permite la lectura del bit 7 que funciona como busy flag ó bandera de ocupado. Cuando BF = 1 el sistema está ocupado en alguna operación interna y no acepta ninguna instrucción hasta que BF = 0, o sea que se desocupe. Cualquier instrucción enviada por error no será leída, por lo que será nula.

WRITE DATA TO RAM: Mediante este comando se escribe en la memoria DDRAM los datos que se quieren presentar en pantalla y que serán los diferentes códigos ASCII de los caracteres a visualizar.

Igualmente se escribe en la memoria CGRAM los diferentes bytes que permiten confeccionar caracteres gráficos a gusto del usuario.

READ DATA FROM RAM: Mediante este comando se lee de la memoria DDRAM los datos que haya almacenados y que serán los códigos ASCII de los caracteres almacenados.

Igualmente se lee de la memoria CGRAM los diferentes bytes con los que se ha confeccionado un determinado carácter gráfico.

Inicialización del LCD

Cada vez que se conecta la alimentación al módulo debe ser ejecutado un procedimiento para iniciar el LCD, el cual consiste en enviar al módulo un grupo inicial de instrucciones para configurar el modo de operación. El procedimiento a seguir teniendo un bus de 8 bits es el siguiente:

Breve explicación del circuito general y el LCD

Si se activa cualquier llave del transmisor (o de las llaves externas) esto se compara en la llave conmutada, es decir si el transmisor envía un 1(nivel alto) y la llave externa envía un 0(nivel bajo) a la salida de la XOR tenemos un 1(nivel alto), este nivel va hacia los Darlington, teniendo un nivel bajo a la salida de estos, como 4 están conectados a relees y estos a su vez a 5V, el relee se activa, cerrando el circuito y encendiendo las lámparas. En los otros 4 Darlington también va a haber estados bajos (siempre que haya estado altos en XOR), y estos se conectan a la entrada del micro, este detalle es importante para tener en cuenta cuando se haga el programa que tome información de las entradas, el micro entenderá que cuando haya un 0 en sus entradas, las lámparas están ENCENDIDAS. Al final de la carpeta se adjunta el circuito completo del proyecto, para entender mejor su funcionamiento.

El display LCD contara con 3 pantallas, 2 iniciales y 1 principal.

En las iniciales se mostrara: UTN-FRT y el nombre de la materia (Técnicas Digitales II), en la otra pantalla mi nombre (Carlos Belmonte) con un desplazamiento de derecha a izquierda y el año (2014).

En la pantalla principal: Cada lámpara (en este caso 4) y sus respectivos estados (Encendida-Apagada).

Programación

La programación del micro QY4A para controlar el LCD la realice en assembler y con el programa WinIde Development Environment.

A continuación explico las partes más importante del programa y al final adjunto todo el programa, el cual está grabado en el micro. También se adjuntan al final las partes importantes del  datasheet del micro QY4A.

Mapa de memoria: Lo primero que se hace es configurar las direcciones de memoria y de vectores que tiene el micro.

| RAM_START RAM_END FLASH_START FLASH_END VECTORS | EQU $0080 ;Dirección de Inicio de la RAM EQU $00FF ;Dirección de Final de la RAM, 128Bytes de RAM para QY4A EQU $EE00 ;Dirección de Inicio de la FLASH EQU $FDFF ;Dirección de Final de la FLASH, 4KBytes de RAM para QY4A EQU $FFDE ;Vectores de interrupción |
| --- | --- |

Definir nombres a los pines de entrada/salida: Ciertos pines del puerto A fueron definidos con etiquetas “EQU” para su reconocimiento más rápido en el programa.

| E RS IN_1 IN_2 IN_3 IN_4 | EQU 5 ;PTA5 como salida, conectado al display EQU 4 ;PTA4 como salida, conectado al display EQU 0 ;PTA0 como entrada, estado de la lámpara EQU 1 ;PTA1 como entrada, estado de la lámpara EQU 2 ;PTA2 como entrada, estado de la lámpara EQU 3 ;PTA3 como entrada, estado de la lámpara |
| --- | --- |

Variables RAM y archivo include: Defino todas las variables RAM que utilizo, en este caso defino 2 auxiliares, pero no las utilizo. El archivo INCLUDE tiene todas las definiciones para el micro QY4A.

$BASE 10T ;Base decimal por Default $include 'QTQY_Registers.inc' ;Definiciones de Registros p/QY4A ********************************VARIABLES DE RAM******************************** ORG RAM_START aux1 ds 1 aux2 ds 1

Inicio de los registros del micro:

ORG FLASH_START START: CLR OSCSC ;Oscilador interno a 4 MHz RSP ;Inicialización del micro, reset al Stack Pointer CLRA ;Limpiar registro acumulador A CLRH ;Limpiar registro índice H CLRX ;Limpiar registro índice X CLC ;Borra el bit de Carry

Config 1 y Config2: Los registros de configuración se utilizan en la inicialización de las diversas opciones. Los registros de configuración pueden escribirse una vez después de cada reinicio.

mov #%00001001,CONFIG1 ; \\ \\ \\ \\_____________b0: COPD= 1 COP deshabilitado ; \\ \\ \\ \_____________b1: STOP= 0 instrucción STOP deshabilitada ; \\ \\ \\_____________ b2: SSREC= 0 Recup. de modo STOP 4096 ciclos ; \\ \\ \_____________ b3: LVITRIP= 1 LVI opera en 5V ; \\ \\_____________ b4: LVIPWRD= 0 LVI habilitado ; \\ \_____________ b5: LVIRSTD= 0 Reset desde LVI habilitado ; \\_____________ b6: LVISTOP= 0 LVI deshabilitado en STOP ; \_____________ b7: COPRS= 0 COP reset long cycle NOP ;Hace de delay para asegurar la configuración NOP ;Hace de delay para asegurar la configuración mov #%10000000,CONFIG2 ; \\ \\ \\ \\_____________ b0: RSTEN= 0 Función inactiva en pin de reset ; \\ \\ \\ \_____________ b1: OSCENINSTOP=0 Oscilador deshab en STOP ; \\ \\ \\_____________ b2: Sin función ; \\ \\ \_____________ b3: Sin función ; \\ \\_____________ b4: Sin función ; \\ \_____________ b5: Sin función ; \\_____________ b6: IRQEN= 0 Función de interrupción inactiva ; \_____________ b7: IRQPUD= 1 Pull up interna desconecta NOP ;Hace de delay para asegurar la configuración NOP ;Hace de delay para asegurar la configuración

Pines de entrada/salida: Después de asignar una etiqueta a cada pin, se configura si el pin va a ser entrada o salida mediante el DDRA y DDRB colocando un 1 si es de salida y 0 si es de entrada.

mov #$FF,DDRB ; Puerto B todo como salida mov #%00110000, DDRA ; PTA5 y PTA4 son salidas. ; PTA3, PTA2, PTA1 Y PTA0 son entradas. CLR PTA ; Limpia el puerto A CLR PTB ; Limpia el puerto B JSR RETARDO ; Salta a subrutina de retardo, para dar tiempo

; y así asegurar la configuración

Programa para el manejo del display: Hasta acá se definió lo que hace el micro en cada arranque, ahora se explicara cómo se inicializa el display LCD como también las diferentes pantallas que presenta.

Aclaración: Durante la programación hice varios llamados a subrutinas para no cargar mucho el programa principal, ya que al compilar con WinIde salía error si estaba con demasiadas instrucciones este, por eso durante la explicación del programa, si hay un salto a subrutina, se la explicara debajo de esas líneas, lo que no quiere decir que lleve ese orden, en el programa original las subrutinas van al final.

Inicialización del LCD

INICIO_LCD: ;Prepara al LCD para modo 8BITS LDA #%00111000_________________ ;Function Set: DL=1, bus de 8bits ¦________________ ; N=1, 4 líneas en pantalla ¦________________ ; F=0 matriz de 5x8 JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDA #%00001100_________________ ;Display ON/OFF: D=1, se activa el display ¦________________ ; C=0, sin cursor ¦________________ ; B=0, sin parpadeo JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDA #%00000001_________________ ;Clear Display JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDA #%00000110_________________ ;Entry Mode Set: I/D=1, incrementa el cursor ¦________________ ; S=0, visualización normal JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDA #%00001100_________________ ;Display ON/OFF JSR ESCRIBE_IR

Rutina de mensajes en pantallas del display

MSJ_INICIO: LDA #$01 ;CLEAR DISPLAY JSR ESCRIBE_IR LDA #$0C ;DISPLAY ON JSR ESCRIBE_IR LDA #%11000000________________ ; SET DDRAM $40. Posición 0 de la 2da fila ;Aclaración: Los 7 primeros bits de LDA, generan el nº 40 en hex, el 8vo bit indica que se trabaja sobre la dirección de la DDRAM; JSR LINEA_VACIA________________ ; Línea vacía en la segunda fila ;Aclaración: Coloco líneas vacías, porque cuando no las ponías el mensaje en pantalla aparecía con todos los puntos rellenos de la matriz; LDA #%10000111________________ ; SET DDRAM $07. Posición 7 de la 1ra fila JSR UTN_FRT ___________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje UTN-FRT LDA #%10011100________________ ; SET DDRAM $1C. Posición 8 de la 3ra fila JSR FINAL_______________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje FINAL ;Aclaración: Como la forma de ingresar la frase “UTN-FRT” y “FINAL” son idénticas, solo se explicara una sola frase, ya que vale el mismo procedimiento para ambas; “LINEA VACIA” tiene el mismo procedimiento, solo que en vez de cargar letras se cargan “espacios” en el display LDA #%11010100________________ ; SET DDRAM $54. Posición 0 de la 4ta fila JSR TDII________________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje TDII JSR RETARDO___________________ ; \ JSR RETARDO___________________ ; \ JSR RETARDO________________ ___ ; ¦Demora para pasar a la siguiente pantalla JSR RETARDO___________________ ; / JSR RETARDO_________________ __ ; / LDA #$01 ;CLEAR DISPLAY JSR ESCRIBE_IR LDA #%11000000________________ ; SET DDRAM $40. Posición 0 de la 2da fila JSR LINEA_VACIA________________ ; Línea vacía en la segunda fila LDA #%11010100________________ ; SET DDRAM $54. Posición 0 de la 4ta fila JSR LINEA_VACIA________________ ; Línea vacía en la cuarta fila LDA #%10010100________________ ; SET DDRAM $14. Posición 0 de la 3ra fila JSR AÑO_______________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje AÑO LDA #%10000000________________ ; SET DDRAM $00. Posición 0 de la 1ra fila JSR ALUMNO___________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje ALUMNO JSR CARLOS_BELMONTE__________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje BELMONTE ;Aclaración: La forma de ingresar la frase AÑO y ALUMNO es idéntica, pero la forma de ingresar BELMONTE tiene un agregado de desplazamiento de derecha a izquierda, así que se explicara más adelante; JSR RETARDO___________________ ; \ JSR RETARDO___________________ ; \ JSR RETARDO________________ ___ ; ¦Demora para pasar a la siguiente pantalla JSR RETARDO___________________ ; / JSR RETARDO_________________ __ ; / LDA #$01 ;CLEAR DISPLAY JSR ESCRIBE_IR

Pantalla principal: después de los mensajes de inicio, el display muestra permanentemente esta pantalla.

LAMPARAS: LDA #%10000000________________ ; SET DDRAM $00. Posición 0 de la 1ra fila JSR LAMPARA_1________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara1 JSR ESTADO_1__________________ ; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF) ;Aclaración: La forma de escribir el mensaje LAMPARA es igual que los otros métodos de escritura, lo que varía en este caso son los estados (encendida/apagada), solo se explicara 1, porque el procedimiento es igual para las 4; LDA #%11000000________________ ; SET DDRAM $40. Posición 0 de la 2da fila JSR LAMPARA_2________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara2 JSR ESTADO_2__________________ ; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF) LDA #%10010100________________ ; SET DDRAM $14. Posición 0 de la 3ra fila JSR LAMPARA_3________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara3 JSR ESTADO_3__________________ ; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF) LDA #%11010100________________ ; SET DDRAM $54. Posición 0 de la 4ta fila JSR LAMPARA_4________________ ; Salta a subrutina que tiene el mensaje Lampara4 JSR ESTADO_4__________________ ; Salta a subrutina que controla estados (ON/OFF) JSR RETARDO bra LAMPARAS_________________ ; Salta siempre a LAMPARAS, se repite el ciclo

Subrutina para mandar instrucciones al LCD:

ESCRIBE_IR: BCLR RS,PTA ; Se pone en 0 para poder mandar instrucciones BSET E,PTA ; Se habilita el modulo/registros STA PTB ; Envía al PTB el valor del acumulador A JSR DEMORA ; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E BCLR E,PTA ; Se deshabilita el modulo/registros JSR DEMORA ; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E BCLR RS,PTA ; Se pone en 0 para poder mandar instrucciones RTS ; Retorna de subrutina

Subrutina para mandar datos (carácter) al LCD:

ESCRIBE_DR: BSET RS,PTA ; Se pone en 1 para poder mandar datos ;Aclaración: Si nos fijamos en la tabla de “Código de Instrucciones” del LCD, vemos que para poder escribir (mandar caracteres) RS=1 y RW=0; BSET E,PTA ; Se habilita el modulo/registros STA PTB ; Envía al PTB el valor del acumulador A JSR DEMORA ; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E BCLR E,PTA ; Se deshabilita el modulo/registros JSR DEMORA ; Subrutina de retardo para cambio de nivel de E BCLR RS,PTA ; Se pone en 0 para poder mandar instrucciones RTS ; Retorna de subrutina

Lámparas y sus estados: Solo se explica el procedimiento para una lámpara ya que para el resto es idéntico. También solo se explican unas cuantas letras, ya que el procedimiento es el mismo para las letras restantes que forman la palabra.

LAMPARA_1 JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDX #$12 ; Carga en X el valor 12 (hexadecimal) LDA TABLA,X ;------------;L ; Carga en A el dato almacenado en TABLA, que ; corresponde al valor de X JSR ESCRIBE_DR ; Subrutina para mandar Carácter ;Aclaración: Genero una TABLA desde $00 - $32, donde están almacenado los bits de los caracteres, el procedimiento es el mismo para todas las letras que se quieran usar; LDX #$14 LDA TABLA,X ;------------;a JSR ESCRIBE_DR LDX #$2D LDA TABLA,X ;------------;m JSR ESCRIBE_DR LDX #$1B LDA TABLA,X ;------------;p JSR ESCRIBE_DR LDX #$01 LDA TABLA,X ;------------;nro. 1 JSR ESCRIBE_DR LDX #$27 LDA TABLA,X ;------------;dos puntos JSR ESCRIBE_DR ; Termina con este salto, sino borra la ultima letra RTS ESTADO_1 BRCLR IN_1,PORTA,enc1 ; Si hay un 0 salta a la subrutina enc1 NOP BRSET IN_1,PORTA,apa1 ; Si hay un 1 salta a la subrutina apa1 RTS enc1 ; Subrutina que tiene el mensaje ENCENDIDA JSR ENCENDIDA RTS apa1 ; Subrutina que tiene el mensaje APAGADA JSR APAGADA RTS

Subrutina con mensaje “Encendida/Apagada”: este mensaje es el mismo para todas las lámparas, es decir que todas saltan a esta misma subrutina.

ENCENDIDA LDX #$24 LDA TABLA,X ;------------;espacio JSR ESCRIBE_DR LDX #$0F LDA TABLA,X ;------------;E JSR ESCRIBE_DR LDX #$28 LDA TABLA,X ;------------;n JSR ESCRIBE_DR LDX #$15 LDA TABLA,X ;------------;c JSR ESCRIBE_DR RTS ; Aclaración: Como el modo de cargar el mensaje es el mismo que el explicado anteriormente, solo se muestran a modo de ejemplo unas cuantas letras del mensaje; APAGADA LDX #$24 LDA TABLA,X ;------------;espacio JSR ESCRIBE_DR LDX #$24 LDA TABLA,X ;------------;espacio JSR ESCRIBE_DR LDX #$2E LDA TABLA,X ;------------;A JSR ESCRIBE_DR LDX #$1B LDA TABLA,X ;------------;p JSR ESCRIBE_DR LDX #$14 LDA TABLA,X ;------------;a JSR ESCRIBE_DR RTS

Mensajes UTN-FINAL-TDII-ALUMNO-AÑO: Todos estos mensajes tienen la misma forma de ingreso que el anterior explicado, por eso solo se detallaran las 3 letras de UTN.

UTN_FRT JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDX #$0D ; Carga en X el valor 0D LDA TABLA,X ;U ; Carga en A el dato almacenado en TABLA, que ; corresponde al valor de X JSR ESCRIBE_DR ; Subrutina para mandar Carácter ;Aclaración: Genero una TABLA en orden desde $00 - $32, donde están almacenado los bits de los caracteres, el procedimiento es el mismo para todas las letras que se quieran usar; LDX #$0C ; Carga en X el valor 0C LDA TABLA,X ;T ; Carga en A el dato almacenado en TABLA JSR ESCRIBE_DR ; Subrutina para mandar Carácter LDX #$13 ; Carga en X el valor 13 LDA TABLA,X ;N ; Carga en A el dato almacenado en TABLA JSR ESCRIBE_DR ; Subrutina para mandar Carácter RTS

Como se puede ver hasta acá, el envió de mensajes al display es bastante sencillo y repetitivo, hay que tener primeramente en cuenta cuantas letras se va a mandar por línea y en qué posición del LCD se va a encontrar la primera letra de ese mensaje, una vez planteado eso, se envía las instrucciones que ejecutan lo que queremos.

Desplazamiento del mensaje: Siguiendo la idea anteriormente mencionada, una forma para mover el mensaje seria variar la posición en que se encuentra la letra (ya sea una posición más o una posición menos) y dándole un pequeño delay para que se vea el efecto de desplazamiento. En el mensaje “Carlos Belmonte” se sigue esta idea pero se deja constante una posición del LCD y lo que se mueven son las letras, es decir si hay una “C” en el estado siguiente habrá una “a” letra por letra.

Como el proceso es repetitivo, solo se explicaran unas cuantas letras.

CARLOS_BELMONTE JSR ESCRIBE_IR ; Subrutina para mandar instrucciones al LCD LDX #$24 ; Carga en X el valor 24 LDA TABLA,X ;------------;ESPACIO ; Carga en A el dato almacenado en TABLA, que ; corresponde al valor de X JSR ESCRIBE_DR ; Subrutina para mandar Carácter LDX #$0E LDA TABLA,X ;------------;C JSR ESCRIBE_DR LDX #$14 LDA TABLA,X ;------------;a JSR ESCRIBE_DR LDX #$1C LDA TABLA,X ;------------;r JSR ESCRIBE_DR JSR RETARDO___________________ ; \ JSR RETARDO________________ ___ ; ¦Demora para ver el desplazamiento JSR RETARDO___________________ ; / LDA #%10000111________________ ; SET DDRAM $07. Posición 7 de la 1ra fila ; Aclaración: Después del espacio, se encontraba la letra C, ahora después del espacio se encuentra la letra a; JSR ESCRIBE_IR LDX #$24 LDA TABLA,X ;------------;ESPACIO JSR ESCRIBE_DR LDX #$14 LDA TABLA,X ;------------;a JSR ESCRIBE_DR LDX #$1C LDA TABLA,X ;------------;r JSR ESCRIBE_DR LDX #$19 LDA TABLA,X ;------------;l JSR ESCRIBE_DR ; Aclaración: Al desaparecer la letra C, aparece al final la letra l; JSR RETARDO JSR RETARDO JSR RETARDO LDA #%10000111________________ ; SET DDRAM $07. Posición 7 de la 1ra fila JSR ESCRIBE_IR LDX #$24 LDA TABLA,X ;------------;ESPACIO JSR ESCRIBE_DR LDX #$1C LDA TABLA,X ;------------;r JSR ESCRIBE_DR LDX #$19 LDA TABLA,X ;------------;l JSR ESCRIBE_DR LDX #$1A LDA TABLA,X ;------------;o JSR ESCRIBE_DR ; Aclaración: Al desaparecer la letra a, aparece al final la letra o; RTS

Retardos: El primero sirve para visualización de los mensajes, mientras que el segundo sirve para cambiar de estado entre envió de datos o de comandos.

| RETARDO PSHA PSHH PSHX LDA #$FF DELAY LDHX #$00EF LOOP1 AIX #-1 CPHX #0 BNE LOOP1 DECA BNE DELAY PULX PULH PULA RTS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ;[2] | Inserta A en el Stack, para guardar los datos que habían |
|  | ;[2] | Inserta H en el Stack, para guardar los datos que habían |
|  | ;[2] | Inserta X en el Stack, para guardar los datos que habían |
|  | ;[2] | Carga en A el valor 255 |
|  | ;[3] | Carga en H:X el valor 239 |
|  | ;[2] | Al valor de H:X se le suma (-1) |
|  | ;[3] | Compara el valor de H:X con el valor 0 |
|  | ;[3] | Salta a LOOP1 si no es igual |
|  | ;[1] | Decrementa y salta si no es cero |
|  | ;[3] | Salta a DELAY si no es igual |
|  | ;[2] | Saca X en el Stack |
|  | ;[2] | Saca H en el Stack |
|  | ;[2] | Saca A en el Stack |
|  | ;[4] |  |

Como el micro trabaja a 4Mhz, el Fbus=1Mhz, entonces Ciclo T= 1μseg

Tiempo total= Tciclo x Nº ciclos= ((((3+3+2) x239)+1+3+3) x255)+8+6+4) x 1μseg ≈ 0,5seg

| DEMORA: PSHA LDA #$FF DELAY2: DECA BNE DELAY2 PULA RTS |  |
| --- | --- |
|  | [2] Inserta A en el Stack, para guardar los datos que habían |
|  | [2] Carga en A el valor 255 |
|  | [1] Decrementa y salta si no es cero |
|  | [3] Salta a DELAY2 si no es igual |
|  | [2] Saca A en el Stack |
|  | [4] |

Como el micro trabaja a 4Mhz, el Fbus=1Mhz, entonces Ciclo T= 1μseg

Tiempo total= Tciclo x Nº ciclos= (((1+3) x255)+2+4+2+2) x 1μseg ≈ 1mseg

Tabla de caracteres: se define una tabla en donde se encuentran todos los caracteres utilizados. Los valores en binario representan los valores de cada letra en el display, y los valores en hexadecimal indican en qué posición se van ubicando esos valores en el micro.

TABLA: DB %00110000;0 X = $00 DB %00110001;1 X = $01 DB %00110010;2 X = $02 DB %00110011;3 X = $03 DB %00110100;4 X = $04 DB %00110101;5 X = $05 DB %00110110;6 X = $06 DB %00110111;7 X = $07 DB %00111000;8 X = $08 DB %00111001;9 X = $09 DB %01010000;P X = $0A DB %01010010;R X = $0B DB %01010100;T X = $0C DB %01010101;U X = $0D DB %01000011;C X = $0E DB %01000101;E X = $0F DB %01000110;F X = $10 DB %01001000;H X = $11 DB %01001100;L X = $12 DB %01001110;N X = $13 DB %01100001;a X = $14 DB %01100011;c X = $15 DB %01100111;g X = $16 DB %01101001;i X = $17 DB %01101010;j X = $18 DB %01101100;l X = $19 DB %01101111;o X = $1A DB %01110000;p X = $1B DB %01110010;r X = $1C DB %01110011;s X = $1D DB %01110101;u X = $1E DB %01100010;b X = $1F DB %01110001;q X = $20 DB %01101000;h X = $21 DB %01101011;k X = $22 DB %01111010;z X = $23 DB %00100000;ESPACIO X = $24 DB %01110111;w X = $25 DB %01100101;e X = $26 DB %00111010;dos puntos X = $27 DB %01101110;n X = $28 DB %01000010;B X = $29 DB %01100100;d X = $2A DB %01001010;J X = $2B DB %01110110;v X = $2C DB %01101101;m X = $2D DB %01000001;A X = $2E DB %01001001;I X = $2F DB %01000100;D X = $30 DB %01110100;t X = $31 DB %11101110;ñ X = $32